MepCad(仮称)

データ構造設計書(v0.2 — JWW検証結果反映)

図面データモデル / ファイル形式 / JWW・DXF変換方針

2026年8月9日  作成: Claude(発注者レビュー用)

# 1. 目的と設計方針

本書は、MepCadの図面データモデルとファイル形式、およびJWW/DXF変換の方針を定める。Phase 1以降の実装はこのモデルを土台とする。

- 実寸主義: 内部座標は常に実寸(mm・倍精度浮動小数)。縮尺は表示・印刷時の属性であり、データには持ち込まない

- 設備属性を一級市民に: 配管・ダクトは「線+説明」ではなく、用途・サイズ・材質を持つ専用オブジェクトとして保持する。材料集計・傍記連動・将来のAI自動作図はすべてこの上に成り立つ

- Undo/Redoを前提とした変更管理: すべての編集はコマンド(可逆操作)として実装する

- 変換を意識した中間モデル: JWW/DXFとの相互変換で情報が最大限保存されるよう、レイヤ・線種・色の対応を設計段階で定義する

# 2. 座標系・単位

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 内部単位 | mm(倍精度Double)。角度はラジアン(表示は度) |
| 座標系 | 右手系・Y軸上向き。原点は図面ごとの任意点(通り芯基準を推奨) |
| 縮尺 | 図面プロパティ(既定1/50)。表示・印刷・文字/記号の紙面サイズ換算にのみ使用 |
| 高さ(Z) | 2D CADだがFL+高さを配管・ダクト・機器の属性として保持(アイソメ・拾いで利用) |
| 精度 | 入力丸め: 1mm(設定で0.1mm可)。内部は丸めず保持 |

# 3. ファイル形式(.mepcad)

MVPは「ZIP圧縮したJSON群」を単一ファイル(.mepcad)として扱う方式を推奨する。

| 方式 | 長所 | 短所 |
| --- | --- | --- |
| ZIP+JSON(推奨) | 実装が単純で検証しやすい。テキストなので差分確認・不具合調査が容易。Claude主導開発と相性が良い | 巨大図面で全読込になる(実測で問題化してから対策) |
| SQLiteコンテナ | 部分読込・自動保存・クラッシュ耐性に強い | 実装・デバッグの複雑さが増す。v2以降の移行候補 |

コンテナ構成は以下のとおり。画像・PDF下敷きはファイルとして同梱し、JSONから参照する。

ファイル.mepcad (ZIP)

├─ document.json   … 図面プロパティ(単位・縮尺・用紙・原点)

├─ layers.json     … レイヤ定義

├─ entities.json   … 全エンティティ(図形・設備)

├─ styles.json     … 用途色・線種などのスタイル定義

└─ assets/         … 下敷きPDF・画像(元ファイルを保持)

自動保存はテンポラリへのスナップショット+操作ジャーナルで行い、クラッシュ時は「最後のスナップショット+ジャーナル再生」で復元する。

# 4. エンティティモデル

## 4.1 共通属性

Entity {

id: UUID            // 不変。傍記の参照・グループ・Undoで使用

layerId: UUID

style: { color, lineType, lineWeight }   // 各値は "byLayer" | "byUsage" | 個別値

groupId: UUID?      // グループ所属(1階層)

locked: Bool, hidden: Bool

}

## 4.2 基本図形(基本作図タブに対応)

| タイプ | 主データ | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Line / Polyline | 点列 [(x,y)…] | 補助線フラグあり |
| Circle / Arc | 中心・半径・開始/終了角 |  |
| Text | 位置・内容・高さ(紙面mm)・角度・フォント | 紙面基準サイズ(縮尺連動) |
| Image | 参照アセット・配置枠・回転・透過 | PDF下敷きは頁指定を含む |
| Measure | 計測寸法(2点+寸法線位置) | v1では最小限 |

## 4.3 設備エンティティ(本設計の核)

配管は1本の線分ではなく、節点列を持つ「PipeRun」として保持する。これにより経路全体の長さ・サイズ・用途が常に構造として取れるため、材料集計は図面から直接計算でき、傍記も配管への参照(entityId)で追従する。

PipeRun {

usage: "冷温水往" | "冷温水還" | "冷媒" | "ドレン" | "給水" | "給湯" | "排水" | …

nodes: [(x, y, z=FL+高さ)…]      // 経路の節点列(垂直系はz変化で表現)

size: "50A", material: "SGP白", insulation: 保温仕様?

drawMode: 単線 | 複線

fittings: [ { atNode/atRatio, kind: エルボ|チーズ|バルブ|…, symbolId } ]

}

DuctRun {  // PipeRunと同構造。sizeが W×H(角) or φ(丸)

}

Equipment {

kind: 空調機|FCU|ポンプ|衛生器具|…, model: 型番?, tag: "AC-1"

outline: 矩形or形状, 接続点: [(位置, 系統)…]

specUrl: URL?        // v2: 機器仕様書PDF参照(初版から欄だけ確保)

}

Annotation {  // 傍記

target: entityId?    // 対象に追従。削除時は警告

leader: 点列, text: "50A 冷温水(往)" (自動生成+手修正可)

}

継手・バルブ類を配管の子要素(fittings)として持たせるのは、材料集計で「経路を分断せずに」個数を拾うためである。単独配置の記号はSymbolエンティティとしても置ける。

# 5. レイヤとスタイル解決

- レイヤ: id・名称・表示/非表示・編集可否・既定色・既定線種を持つ。既定レイヤセット(空調配管/衛生配管/ダクト/傍記/下敷き/補助線…)をテンプレートとして用意

- 色・線種の解決順: 個別指定 > 用途色(byUsage・用途色連動ON時) > レイヤ既定(byLayer)。プロパティパネルの「用途色に連動」はこの切替

- 用途→色・線種の対応表はstyles.jsonに保持し、環境設定から編集可能(会社の図面標準に合わせられる)

# 6. Undo/Redo設計

- 全編集操作をCommand(do/undo可能な差分)として実装。追加=削除、移動=逆移動のように逆操作を機械的に定義

- 複合操作(ストレッチで複数配管が伸びる等)は1つのCommandGroupにまとめ、1回のUndoで戻る

- 履歴はメモリ上に無制限(実用上)、ファイルには保存しない(MVP)。自動保存ジャーナルとは別物として扱う

# 7. JWW/DXF変換マッピング方針

受け渡し実務の第一候補であるJWW(Jw_cad形式)を優先する。JWWはバイナリ形式で、レイヤは16グループ×16レイヤ、文字コードはShift-JISという特徴がある。

| 項目 | JWW → MepCad(読込) | MepCad → JWW(書出) |
| --- | --- | --- |
| レイヤ | グループ名+レイヤ名を「G-L」名でMepCadレイヤに展開 | MepCadレイヤを空きグループに割付(16×16上限に注意) |
| 線色・線種 | ペン番号→色対応表(編集可)で変換 | 最も近いペン番号に丸め |
| 文字 | Shift-JIS→UTF-8。フォントは代替 | UTF-8→Shift-JIS(範囲外文字は置換し警告) |
| 円弧・楕円 | ネイティブ対応 | ネイティブ対応 |
| 設備属性 | (JWWに概念なし)線+文字として読む | 配管・ダクトは線分+傍記文字に展開(属性は失われる旨を保存時に明示) |
| 寸法・ソリッド | 図形として読込(編集は限定) | 対応図形に展開 |

重要な原則: JWW書出は「見た目の再現」を目標とし、設備属性の完全な往復(ラウンドトリップ)は目標にしない。属性を保ったやり取りが必要な場合はネイティブ(.mepcad)を使う。

# 8. JWW読込 技術検証計画

| ステップ | 内容 | 合格基準 |
| --- | --- | --- |
| 検証1 | 実務のサンプルJWWファイルのヘッダ・バージョン・レイヤ構成を解析 | バージョン判定とレイヤ一覧の正確な取得 |
| 検証2 | 線分・円弧・文字の座標抽出と描画(既存JWWビューア開発の知見を流用) | 元図面と目視一致 |
| 検証3 | 実案件サイズの図面(数千〜数万要素)の読込速度計測 | 2秒以内で表示(目標) |
| 検証4 | 書出したJWWをJw_cad実機で開いて確認 | エラーなく開け、見た目が一致 |

## 8.1 検証結果(2026年8月9日実施)

発注者提供のJWWビューワー(公開アプリ)のv16パーサをNode.js環境に移植し、実案件のサンプルJWW 4ファイルで検証1〜3を実施した。結果は全ファイル合格。

| ファイル | サイズ | 抽出要素 | 解析時間 | 縮尺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1階空調設備.jww | 7.1MB | 線分36,966 / 円弧5,834 / ソリッド11,502 / 文字1,932 | 431ms | 1/70 |
| 一階給排水.jww | 5.8MB | 線分71,377 / 円弧21,513 / ソリッド5,011 / 文字1,522 | 454ms | 1/30 |
| 1階衛生施工図.jww | 11.1MB | 線分53,687 / 円弧5,295 / ソリッド13,360 / 文字2,253 | 655ms | 1/30 |
| 1階厨房ダクト.jww | 5.7MB | 線分64,165 / 円弧17,804 / ソリッド68 / 文字1,793 | 603ms | 1/20 |

- 全ファイルがJw_cad ver.7形式(version=700)。ヘッダ判定・バージョン取得・グループ別縮尺の取得に成功

- 解析時間は全て1秒未満で、目標(2秒以内)を大幅にクリア。SVG描画により通り芯・躯体・ダクト・機器・傍記の再現を目視確認

- Shift-JIS文字列のデコードは設備傍記(「フード(A)5150×1400×600H」等)まで正確

## 8.2 判明した課題

- レイヤ表示状態の復元: 4ファイル中1ファイル(一階給排水)のみ成功(233/256レイヤ可視・カレントG15-L5を正確に取得)。他3ファイルはヘッダ内レイヤ状態テーブルの位置推定が外れて取得不能。実害は「開くと全レイヤ表示になる」程度だが、Swift移植時にタイトル文字列長の解釈とバージョン差異を再調査して修正する

- 文字の大きさ・角度・基準点の再現は簡易確認のみ。Phase 1の描画実装時にJw_cad実表示と突き合わせて精査する

- 検証4(書出したJWWをJw_cad実機で開く確認)は、JWW書出機能の実装後に実施する

## 8.3 実装への示唆

- v16パーサ(JavaScript)をSwift移植の設計図(正)とする。ヘッダ解析・動的クラス登録テーブル・各CDataの読み方・レイヤ状態解釈のロジックをそのまま移す

- パーサが出力するスナップ点(端点候補)配列はMepCadのスナップエンジンにそのまま流用できる

- 数万要素規模でも解析は高速なため、下敷き用途では「開くたびに都度解析」で問題ない(変換キャッシュ不要)

# 9. 未決事項

- 複線表現の詳細(配管の複線化ルール・継手の自動描画)は Phase 1で作図仕様として別途定義

- ダクトのサイズ表記(W×H/φ)と板厚・工法(ハゼ等)の属性範囲は材料集計の要件と合わせて確定

- 部材マスタ(配管サイズ系列・材質・記号)の初期データは発注者の優先部材リストを待って作成

- DXFの対応バージョン(R12/2000/2018)は受け渡し相手の実態に合わせて決定